別記様式　１

消防計画（中規模用）

（本計画は震災対策も適用するものとする。）　　　　　　　年　　月　　日

| １ 防火管理体制組織を次のように定める。 （社（店）内の組織として、防火管理業務をどのように分担、処理しているかを体系的に図示してください。） 責任者; 担当業務; 担当課係名. 職名; 火災予防・震災担当. 職名 (管理権限者); 職名; 防災教育訓練担当. 職名; 消防設備・建築設備担当. 職名; 火気管理・許可認可等担当. 職名; 「適ﾏｰｸ」内容毎日点検担当. 職名; 避難対策担当. |
| --- |
| ２ 自衛消防隊の設置及び組織を次のように定める。 （本図と異なる組織又は本図に記入できない場合は別紙に記載してください。） ◆ 自衛消防隊の全般の指揮及び火災の推移に応じて各種情報を収集して、隊長の判断を補佐する。また非常放送等を通じて全館に必要な指示を行う。 指揮班; 担当. 班長. ◆ １１９番へ通報及びその確認並びに指示。部外・部内関係先への必要事項の通達、連絡、火災情報の収集等にあたる。. 通報連絡班; 担当. 班長. 担当 ◆ １１９番へ通報後、必要な情報を指揮班又は通報連絡班に伝達するとともに他の班に対する連絡、支援等を必要に応じ行う。. 自衛消防隊長; 各階通報班; B１階. １階. ２階. ３階. ４階. ５階. ◆ 消火器、水バケツ、屋内消火栓、特殊消火設備を火災状況に応じて、積極的に使用して初期消火を行うとともに消防隊の消火作業に協力する。. 各階消火班; B１階. 副隊長; １階. ２階. ３階. ４階. ５階. ◆ 火災を周知すれば、躊躇することなく直ちにその状況に応じて最適避難経路を判断し、笛の使用や大声を出すなどして、リーダーシップを発揮し、安全な場所へ誘導する。. 各階避難誘導班; B１階. １階. ２階. ３階. ４階. ５階. ◆ 電気、ガス、危険物施設、火気使用設備、空調、排煙各設備等の安全処置、防火区画、たて穴区画等の防火戸の閉鎖等の処置を行う。. 各階安全班; B１階. １階. ２階. ３階. ４階. ５階. |
| （中規模用‐１） |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ 消防設備担当 | ３ 消防用設備の責任者を次のように定める。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ① 消火器 |  | ③ 自動火災報知設備 |  | ⑤ 屋内消火栓 |  | ⑦ 特殊消火設備 |
|  | 各階設置数 | 担当 | ・受信機設置場所 階の 担当 昼間 （ ） 夜間 （ ） ・副受信機設置場所 階の 担当 昼間 （ ） 夜間 （ ） |  | 各階設置数 | 担当 | 設備名 （ ） 設置場所 （ ） （ ） 担当 （ ） （ ） |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | 階 本 |  |  |  | 階 個 |  |  |
|  | ② 避難器具 | 担当 | ④ 放送設備(業務放送を含む) |  | ⑥ 自動火災報知設備・ または放送設備の操作 監視業務の外部委託 委託先 電 話 |  | ⑧ 連結送水管等 |
|  | 階 個 |  | ・設置場所 階の 担当 昼間 （ ） 夜間 （ ） |  |  |  | 送水口設置場所 （ ） 消防隊誘導担当 （ ） |
|  | 階 個 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 個 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 個 |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 個 |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○を実施 |  |  |  |  |
| ■ 通報連絡 | ４ 通報連絡方法は次のとおりとする。 - 出火場所 → １１９番 ① 火災発見者等は社（店）内電話及び携帯電話を利用して直接１１９番通報する。 ② 火災発見者等は社（店）内電話及び携帯電話で指揮班（保安室、事務室）に連絡する。 ③ 自動火災報知設備受信機により火災覚知した場合、または火災発見者等から連絡を受けた場合、保安係等は１１９番通報するとともに現場を確認し、状況により全館鳴動及び非常放送する。 ④ 通報内容は「火事です。所在地は 町 地区です。」 「近くに があります。」「 階の 部分が大きく燃えています。（少し燃えています。）」 「現在のところ逃げ遅れはない（ある）模様です。」「誘導員が に待機しています。」等とする。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○を実施 |  |  |  |  |  |  |
|  | ◆ 出火場所 → 指揮班 ① 火災が発生したことを通報する。 ② 初期消火可能（不可能）であることを通報する。 ③ 応援が必要（不要）であることを通報する。 ④ 避難開始が必要（不要）であることを通報する。 |  |  | - 指揮班 → 消防隊 ① 出火場所の説明ならびに誘導をする。 ② 延焼状況の概要報告をする。 ③ 在館者の避難状況、要避難者の有無を報告する。 ④ 建物状況の報告をする。 ⑤ 危険物、電気、ガス施設の状況を報告する。 |  |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○を実施 |  |  | ○ ○ ○ ○を実施 |  |  |  |

| ■ 消火活動 | ５ 消防活動を行う遵守事項 - 初期消火活動 ① 火を見てもあわてず落ち着いて行動する。 ② 叩き消し、水バケツ、砂等を使用する。 ③ 消火器を使用する。（使用は天井着火までとし、いつまでも消火器に執着しない。） ④ 消火器を使用と同時に屋内消火栓の放水態勢をとり、早期に使用する。 操作順序は「起動ボタンを押す」、「ホース延長」、「ノズルを火点に向ける」、「バルブを開ける」とする。 ⑤ ホースのねじれ、折り曲げ等に注意する。 ⑥ 周囲の状況に注意し退路を考え、深追いしないこととする。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |  |  |
|  | - 特殊消火設備による消火活動 ① 小規模火災のうちは消火器を使用する。 ② 的確な判断により早期に特殊消火設備の使用を決心する。 ③ 使用時は付近の注意を喚起する。 ④ 指揮班に必要事項を連絡する。 ⑤ 使用後は早めに避難する。 ※ 特殊消火設備 |  | ◆ 消防隊支援活動及び安全防護措置 ① 消防隊が現場到着した場合には、火災延焼状況報告する。 ② 放水作業等の交替を円滑に行う。 ③ 交替時は消防隊の要請により消防隊の消火作業を支援する。 ④ 安全班は電気、ガス施設、空調、排煙各設備等の安全処置を行う。 ⑤ 安全班は、防火戸等の閉鎖処置を行う。 ⑥ 消防車両進入障害物を除去し消防車両を誘導する。 ⑦ 消防隊員を火災現場に誘導する。 |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 避難及び避難誘導 | ６ 避難及び避難誘導上の遵守事項 - 避難の開始 ① 非常ベルが鳴ったら避難に備え避難準備態勢をとる。 ② 大声で皆に知らせる。 ③ 責任者はリーダーシップを発揮して的確に避難行動を指示する。 ④ なるべく制服を着ているものや腕章を着用しているものが、リーダーシップをとった方が効果がある。 ⑤ 必要に応じて、タオル・マスク等を使用する。 ⑥ いたずらに騒ぎたて、無秩序な行動にならないようにする。 ⑦ 地震発生のときは、必ず係員が必要な指示を行う。 |  |  |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |  |  |
|  | - 避難の方法 ① 各階の避難誘導班の責任者は、当該場所における最適避難方法を決定する。 ② 避難順序は １） （避難橋、連絡通路等の利用） ２) （屋外階段、屋内階段等の利用) ３） （屋上、屋上避難広場等の利用） とする。 ③ 避難器具は最終的な方法とする。 ④ 避難場所は予め定められた場所とする。 |  |  | - 指揮班の避難誘導及び指揮 ① 火災の全体状況の把握につとめる。 ② 機会を失せず非常放送等により火災状況を説明するとともに、避難方法を指示する。 ③ パニック現象を考え、放送内容については、平素から留意しておく。 ④ 消防隊との綿密な連絡を保つこととする。 ⑤ 安全班に空調停止、排煙処置、防火戸の閉鎖確認等の指示をすること。 ⑥ 要救助者の有無の確認をする。 ⑦ 避難の細部計画は別に定める。 |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |
| （中規模用‐２） |  |  |  |  |  |
| ７ 各階の避難計画は、次のとおりとする。（必ず二方向避難とすること。） |  |  |  |  |  |
| １階; 玄関; ２階; ３～４階. フロント; 階段; 客室; 階段; 客室; 階段. ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ; 客室; ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ; 客室; ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ. 会議室; 客室; 大広間; 客室; 客室. 調理室; 客室; 客室. 会議室; 客室; 客室; 客室. 客室; 客室. 出入口; 屋外階段; 出入口; 屋外階段; 出入口; 屋外階段. |
| ※ 本欄に書けなければ別紙を添付してください。 |  |  |  |  |  |
| ■ 避難・通報・消火訓練計画 | ８ 避難訓練の内容は震災対策を含め次のとおりとする。 ① 非常ベル鳴動時の避難準備態勢訓練。 ② 管内放送による避難誘導訓練。 ③ 各々の場所における最適避難誘導訓練。 ④ 責任者、指揮班の指示、命令訓練。 ⑤ 安全班における防火戸等閉鎖訓練。 ⑥ 各職場職場ごとに訓練に応じた目標を設定して行い、各人がその任務について熟練するよう努める。 ⑦ 避難器具操作・取扱い訓練。 （固定式以外のものは危険を伴うことがあるので万全の注意を払う。） |  |  |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |  |  |
|  | ８－１ 通報訓練の内容は次のとおりとする。 ① 自動火災覚知設備受信機による火災報知訓練。 ② 放送設備による管内放送訓練。 ③ 社（店）内電話による、保安室等への通報訓練。 ④ 社（店）内電話により、１１９番し必要な情報を伝える１１９番通報訓練。 ⑤ 出火場所及び各班から指揮班へ連絡する訓練。 ⑥ 指揮班から各班及び消防隊へ情報伝達訓練。 |  |  |  | ８－２ 消火訓練の内容は次のとおりとする。 ① 消火器訓練。 ② 水バケツ、水道ホース等による訓練。 ③ 屋内消火栓による操作、放水訓練。 ④ 特殊消火設備の模擬操作訓練。 ⑤ 火気使用設備の使用停止訓練。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 訓練実施計画 | ９ 訓練実施上の遵守事項 ① 年２回以上実施し、そのうち避難、通報、消火の総合訓練を年１回以上実施する。 ② 訓練実施時は予め消防署へ通報する。 ③ 訓練等はできるだけ写真等で記録し、次回の訓練等の参考にする。 ④ 震災対策としての防炎訓練を実施する。なお細部については、別に定める。 |  |  |  |  |
|  | 実施日 | 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 |  |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |  |  |

（中規模用‐３）

| ■ 避難通路等の確保 | 10 避難通路等の確保は次のように定める。 ① 廊下、階段、通路等の避難経路には物品を置かない。 ② 屋外階段、避難階での非常口の鍵は、非常錠とする。 ③ 防火戸は正常に作動するよう日頃から維持管理し、防火戸の機能障害を排除する。 ④ 避難の経路となる部分および消火器、自動火災報知設備受信機、放送設備操作部、屋内消火栓等の周辺は常に整理・整頓し、使用を妨げる物品等を置かず、避難および消火活動の支障にならないようにする。 ⑤ 以上のほか避難通路等の確保について必要な事項は、別に定める。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 夜間・休日の防火管理体制 | 11 夜間・休日の防火管理体制は次のように確保する。 ① 夜間・休日の防火管理者の代行者は、 とする。 ② 代行者は、予め定められたところにより必要な業務の処理を行う。 ③ 代行者による自衛消防組織は次のとおりである。 担当. 119番通報. 自衛消防隊長 (代行者). 各勤務者; 消 火. （ ）名. 委託警備員（ ）名を含む。; 避難誘導. ※ 委託警備会社名（ ） |
|  | ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 無人時の対策 | 12 夜間・休日で建物内が全く無人となる場合の対策は次のとおりとする。 ① 自動火災報知設備の受信機から移報をとり、右の警備会社へ機械警備を委託する。 警備会社名（ ） 責任社名（ ） ② 機械警備を委託せず、付近の勤務者へ連絡する体制をとること。 連絡先（氏名 ） （電話 ） |
|  | ○ ○ を実施 |
| ■ 工事中の防火管理 | 13 工事中の防火管理を次のように定める。 ① 増改築、大規模な修繕、模様替え等の工事をする場合、事前に消防署に相談する。 ② 使用部分と工事施工部分（元請負人）との間で協議し、共同して防火管理計画を定める。 ③ 上記工事知中における防火管理計画は次のとおりとする。 ア． 工事部分の自営消防組織に関すること。 イ． 工事部分の消火、通報、避難に関すること。 ウ． 工事部分における溶接機・バーナー等の火気使用器具、引火性物品、危険物品、喫煙、 その他の火気管理に関すること。 エ． 工事作業員の監督及び防災教育に関すること。 オ． 使用部分と工事部分との緊急時の連絡方法に関すること。 カ． 使用部分と工事部分との区画方法に関すること。 キ． 使用部分の避難に関すること。 ク． その他必要な事項。 ④ 以上のほか工事中の防火管理について、必要な事項は別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ ガス漏れ事故対策 | 14 ガス漏れ事故対策を次のように定める。 ① ガス漏れ事故対策は、ガス防災管理者（防火管理者）の指示の下に行う。 ② 平素から、ガス器具、ホース、各コックの老朽化、破損等の点検整備をし、不適当な使用は厳に 禁止する。 ③ ガス器具使用後は必ず閉栓することを義務づけ、夜間、休日は保安員等が点検する。 ④ ガス漏れ時は付近のガスコックを閉鎖し、火気厳禁とするとともに、次により遅滞なく１１９番等にガス漏れ（爆発）状況を詳細に通報する。 ⑤ 通報内容は「 でガス漏れがしています。（ガス爆発がありました。）場所は 町 地区です。ガス漏れ部分は 階 です。 ⑥ 管内への避難通報は混乱を引き起こさせぬよう十分考慮するとともに、ガス漏れの規模範囲等に応じて最小限の応急処置要員を残し前７に準じ避難誘導する。 ⑦ 緊急時には、二次災害に十分考慮を払い必要に応じ時期を失せずガス供給遮断弁を閉鎖する。 ⑧ 管内通報の内容はおおむね次のこととする。 ア． ガス漏れ事故発生場所とその概要。 イ． 火気使用禁止の指示とその範囲。 ウ． 避難誘導及びその指示等。 ⑨ 消防隊及びガス供給事業者の到着時、実施処置内容、事故概要等の情報を報告するとともに、必要な指示を受け協力する。 ⑩ 以上のほか、ガス漏れ事故対策について必要な事項は別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |

（中規模用‐４）

| ■ 消防用設備等および点検計画 | 15 消防用設備等の点検計画は次のように定める。; 委託業者名. 設備名. 消火器. 非常警報設備. 自動火災報知設備. 誘導灯. 屋内消火栓設備. 避難器具・設備. 特記事項. ① 毎年、消防用設備等の法定点検 (６か月ごとに外観点検および機能 点検､1年ごとに総合点検)を行うと ともに､日常の自主点検を行い設備 の維持管理をし、自主点検の内容、 方法等は別に定める。 ② その点検結果を毎年 月に消防 長へ報告する。 ③ その点検結果を3年に1度 月 に消防長へ報告する。 ④ 上記の法定点検は（自社、委託） で行い､委託の場合の委託先は右の とおりである。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 危険物施設 | 16 危険物施設に関する遵守事項 ① 許可施設にあっては、危険物取扱者は法令の定めるところにより危険物施設の点検、整備等を実施し、平素から防火管理者と協力して火災予防につとめる。 ② その他（ ） | ■ 火気管理 | 17 火気管理は次のように行う。 ① 各部署ごとに火元責任者を定めるところにより、炉・厨房・ボイラー・ストーブ・こんろ・裸火喫煙等の火気管理を行わせ、その業務の実施について必要な事項は社（店）内防火規則に定める。 ② その他（ ） |
|  | ○ ○ を実施 |  | ○ ○ を実施 |
| ■ 防災教育 | 18 防災教育は次のように実施する。 ① 震災対策を含む消防計画の内容、社（店）内防火規則の内容および各勤務者の任務等を新入社員、勤務者（自衛消防隊員）および各担当者に教育指導し、その徹底をはかる。 ② 上記のほか防災教育について、必要な事項は社（店）内防火規則に定める。 |  |  |
|  | ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 防火管理台帳 | 19 防火管理台帳の作成上の遵守事項 ① 防火管理台帳に「防火管理者選任（解任）届出書」、「消防計画」、「社（店）内防火規則」、「防火管理台帳総括表」、「棟別状況表」、「危険物施設一覧表」、「条例による届出施設一覧表」、「防火管理記録」および「立入検査結果通知書」などその他の必要な図書を編冊し保存するとともに、必要な記録を行う。 ② 消防法令により必要とされる「消防用設備等点検結果報告書」、ボイラー、変電設備等の各種届出を消防長に届け出、副本を保存する。 |  |  |
|  | ○ ○ を実施 |  |  |

（中規模用‐５）

| ■ 震災対策措置 | 20 地震対策措置は次のとおりとする。 地震予知情報または警戒宣言が発せられた場合等の震災対策措置 ① 自衛消防隊長は直ちに自衛消防隊を編成し、地震発生に備えるとともに、関係各部署に対し必要な指示・命令をする。 ② 通報連絡班は地震情報の入手・収集につとめ、必要に応じて関係各部署に連絡・伝達を行う。 ③ 指揮班は自衛消防隊と協議の上、在社（店）者等を直ちに避難させるかどうかを決定する。 ④ 避難させる場合には各階通報班に連絡し、パニック等の異常事態を惹起しないよう具体的な避難方法を指示する。 ⑤ 直ちに避難させる必要がない場合には、非常放送等により地震情報を具体的に在社（店）者に広報する。 ⑥ 各階避難誘導班は落下物、器物倒壊等により通行障害にならないような避難経路を選定しかつ確保する。 ⑦ 各階消火班は消火器、屋内消火栓の点検を行う。 ⑧ 各階消火班、安全班は社（店）内の火気使用設備の使用の中止または制限を行うとともに、その転倒・落下防止等の措置を行う。 ⑨ 安全班は社（店）内外落下･転倒･崩落等の恐れのある物品（看板･積荷･外壁･窓ガラス･器具什器炉ロッカー等）の点検ならびに個縛・補強等の措置を行う。 ⑩ 安全班は消防用設備等の全般の点検及び自家発電設備の始動点検を行う。 ⑪ 安全班は危険物施設及び物品の点検ならびに流出、落下、転倒防止対策を行う。 ⑫ 非常用資機材ならびに飲料水、非常食料、医療品等点検、整備を行う。 ⑬ 各階消火班、安全班は各担当部署ごとに、地震時に火気使用設備の使用停止措置を行う。その際の担当範囲は出来る限り小範囲とする。 ⑭ 安全班はボイラー、空調機等の保安上必要なもの以外は直ちに停止する。 ⑮ 地震時または揺れのおさまった後、買物客等が屋外に一斉に避難しようとするときは、直ちに大声で制止するなどの措置を講ずる。 ⑯ 地震後、直ちに関係各部署から被害者報告を求め、必要な措置を講ずる。 ⑰ 地震後、社（店）者を屋外に避難させる必要があるときは、自衛消防隊長の指示により開始し、避難先等を明確にするとともに避難人員等を把握する。 ⑱ 以上のほか、細部事項については各地方公共団体の作成する地域防災計画の趣旨により、別に定める。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 消防計画等 | 21 消防計画等作成上の遵守事項 ① 本消防計画を実施するため必要な細部事項は、社（店）内防火規則に定め、その徹底を図ることにより、火災予防並びに人命安全確保に努める。 ② 本消防計画並びに社（店）内防火規則は常に見直しにつとめ、当該防火対象物の実態に合致した内容になるよう管理権原者を始め防火管理者は努力しなければならない。 |
|  | ○ ○ を実施 |
| ■ 特記事項 | 22 その他必要事項 |